Оглавление

1.	График прохождения практики	3

2.    Описание профильной организации	4

3.    Результаты выполнения индивидуального задания	5

3.1.    Постановка задачи	5

3.2.    Описание объекта задания	5

3.3.    Описание метода решения задачи	7

3.4.    Практическая часть	8

3.4.    Вывод	13

Список литературы	13

| Номер п/п | Перечень работ в соответствии с заданием на практику | Отметка о выполнении работы (выполнено /не выполнено) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводный инструктаж на профильном предприятии | выполнено |
| 2 | Изучение материалов для расчёта объёмной диаграммы направленности ФАР на приём для обнаружения РЛС цели на заданных координатах | выполнено |
| 3 | Разработка программы на языках Python, C# | выполнено |
| 4 | Формирование отчёта | выполнено |

- График прохождения практики

2.    Описание профильной организации

Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники является одним из старейших оборонных научно-исследовательских предприятий. 27 октября 1908 года Государственная Дума рекомендовала постройку Научно-технической лаборатории Военного ведомства. К началу первой Мировой войны уже функционировала Центральная научно-техническая лаборатория Военного ведомства, преобразованная в 1920 году в Государственный научно-технический Институт, на базе которого в 1921 году было создано Особое техническое бюро - предшественник АО «ВНИИРТ».

В предвоенные годы были созданы первые отечественные образцы аппаратуры радиоуправления различной техникой (катера, танки, самолеты, подводные лодки)   на   большие   расстояния.   Впервые   в стране были выполнены работы по кварцевой стабилизации частот радиоустройств, разработаны устройства по управлению взрывами фугасов, созданы металлоискатели для поиска затонувших кораблей и подлодок, электромагнитный трал, радиоприборы и радиолинии для связи и телемеханики на УКВ. Были разработаны новейшие типы мощных авиабомб, самолетные оптические прицелы, средства для воздушной транспортировки тяжелого оружия. Первые отечественные серийные образцы радиолокационных станций наземного, воздушного и морского базирования, созданные Институтом, нашли широкое применение в военное время.

В годы Великой Отечественной войны Институт был практически единственным предприятием в СССР, разрабатывающим и поставляющим в войска: радиолокационные станции наземного, воздушного и морского базирования; автоматические, быстродействующие, буквопечатающие, помехоустойчивые средства связи; средства радионавигации; портативные радиостанции специального назначения; системы автоматизации управления самолетным, корабельным и танковым вооружением; прицелы для бомбометания; устройства по управлению взрывами фугасов на различные расстояния.

В послевоенные годы Институтом проводится большой объем работ по радиолокационным бомбоприцелам и головкам самонаведения. Впервые в отечественной радиолокации осваиваются сантиметровый и дециметровый диапазон волн, создаются когерентные РЛС, трехкоординатные РЛС, радиовысотомеры, РЛС с активной ФАР, твердотельные автоматизированные радиолокационные станции.

С момента основания Институтом разработано и вместе с заводами поставлено в войска и за рубеж более 50 типов радиолокационных станций, многие из которых освоены в серийном производстве и нашли применение в нашей стране и за рубежом. 21 разработка Института отмечена Государственными премиями.

Основными направлениями научно-технической и производственной деятельности Института являются:

- выполнение работ, определенных государственным оборонным заказом и государственной программой вооружения в части проведения научных исследований, разработки, изготовления опытных образцов и участия в серийном производстве РЛС обнаружения, наведения и целеуказания межвидового применения;

- комплексные исследования по проблемам создания системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении и построения глобального информационно-управляющего поля в интересах реализации концепции воздушно-космической обороны РФ;

- исследования по проблемам радиолокационного обнаружения, разработка и участие в серийном производстве РЛС обнаружения, наведения и целеуказания, вторичных радиолокаторов для ВВС, СВ и ВМФ, а также средств защиты РЛС от противорадиолокационных ракет и высокоточного оружия;

- исследования, включая экспериментальные работы в обеспечение создания всех составных частей РЛС, в том числе унифицированных антенн, передатчиков и приёмников, устройств обработки сигналов и информации, а также устройств отображения и передачи информации;

-  выполнение работ по поставкам радиолокационной техники инозаказчикам.

3.    Результаты выполнения индивидуального задания

3.1.    Постановка задачи

Разработка программ для расчёта объёмной диаграммы направленности фазированной антенной решётки (ФАР) на приём для обнаружения РЛС цели на заданных направлениях по азимуту и углу места:

-длина волны……………………………………………………………………λ=0.25м

-коэффициент усиления антенны…………………………………………….Ga=33дБ

-направления на цель…………………………азимут θ1=20°, угол места ξ1=12°

-излучатели в полотне антенны расположены равномерно, в узлах гексагональной сетки координат

-ширина диаграммы направленности элементарного излучателя антенны по азимуту и углу места 90°

3.2.    Описание объекта задания

На период прохождения производственной практики передо мной была поставлена задача построения диаграммы направленности фазированной антенной решётки (ФАР). Эту задачу можно разбить на две подзадачи: первая — ознакомление с особенностями построения и основными характеристиками радиолокатора, в котором используется ФАР, диаграмму которой требуется рассчитать; вторая — непосредственно расчёт диаграммы направленности решетки по заданным исходным данным.

Фазированная антенная решётка (ФАР) — антенная решётка, направление излучения и (или) форма диаграммы направленности которой регулируются изменением амплитудно-фазового распределения токов или полей возбуждения на излучающих (принимающих) элементах

Излучающий элемент (антенной решётки) — составная часть антенной решётки, антенна или группа антенн с заданным относительным возбуждением. Для формирования диаграммы направленности используется процессор и набор фазовращателей, которые обеспечивают необходимое амплитудно-фазовое распределение в элементах антенны. Благодаря тому, что амплитудно-фазовое распределение не является фиксированным, можно перемещать луч (главный лепесток диаграммы направленности) антенной решётки в определенном секторе пространства или изменять форму диаграммы направленности.

В результате пространственной обработки сигнала формируется приёмная диаграмма направленности антенны, а затем ведётся временная обработка сигналов на выходе антенны. Возможен также обратный порядок: сначала ведётся временная обработка в каждом канале апертуры антенны, а затем формирование ДН путём межканальной обработки сигналов апертуры антенны.

Плоские решетки

Такие антенны полностью состоят из отдельных излучающих элементов, каждый из которых имеет свой фазовращатель с элементами, обеспечивающими его работу. Элементы располагаются в виде матрицы. Расположение всех элементов на плоскости формирует полную фазированную антенную решетку.

Преимущество: луч можно направлять в разные стороны, а также возможна реализация цифрового диаграммообразования.

Недостаток: более сложная конструкция и большее требуемое количество фазовращателей.

3.3.    Описание метода решения задачи

Расчёт площади антенны

Важным параметром является площадь антенны, обозначаемая символом A.

G = 4πAλ2

A = Gλ24π

λ - длина волны, A - площадь антенны, G - коэффициент усиления антенны

Эта формула показывает очень важное свойство: характеристики направленности антенны определяются ее площадью. Чем больше диаметр антенны по отношению к длине волны, тем выше ее направленность.

Таким образом мы определяем количество элементов в строке, количество элементов в столбце, а значит и количество элементов в полотне антенны

Расчет межэлементного расстояния

dλ≤2311+sinθmax

Расчет диаграммы направленности одного излучателя

AM =sin (2.78 * θΘ)2+(2.78 * ξΘ)2 (2.78 * θΘ)2+(2.78 * ξΘ)2 если(2.78 * θΘ)2+

+ (2.78 * ξΘ)2 ≠ 0, иначе 1

Θ - ширина диаграммы направленности элементарного излучателя антенны по азимуту и углу места (90°)

θ - азимут

ξ  - угол места

Расчет полной диаграммы направленности

AR =j=0Nexp(-i⋅(k⋅(dj,1⋅10-2⋅(sin(θ⋅γ) -sin(θ1⋅γ)) +dj,2⋅10-2⋅

⋅(sin(ξ⋅γ) -sin(ξ1⋅γ))))

k =2πλ - волновое число

d - координата элемента

θ - азимут

θ1- азимут цели

ξ - угол места

ξ1- угол места цели

Нормировка диаграммы направленности

DPRL =10 log(AM⋅AR⋅ARN2)

3.4.    Практическая часть

Используемые библиотеки

- Numpy

Библиотека Python, которую применяют для математических вычислений: начиная с базовых функций и заканчивая линейной алгеброй.

- Matplotlib

Библиотека Python, предоставляет огромные возможности для визуализации данных. Он позволяет встраивать графики в приложения, используя данные из пакета numpy.

- Pandas

Библиотека Python для обработки и анализа структурированных данных, её название происходит от «panel data» («панельные данные»). Панельными данными называют информацию, полученную в результате исследований и структурированную в виде таблиц.

Исходные данные

Функции, необходимые для вычисления

- Функция для вычисления координат гексоганально расположенных элем. в модуле, смещённых в 0 центра подрешёток, истинных центров подрешёток исходя из исходных данных

- Функция для расчёта кол-ва элементов в полотне антенны

- Функция для построения объёмной диаграммы направленности одного излучателя

- Функция для построения нормированной объёмной диаграммы направленности

Построение ФАР и диаграммы направленности

- Построение ФАР

- Объёмная диаграмма направленности одного излучателя

- Два сечения диаграммы направленности

Главное сечение по θ (азимуту)

Главное сечение по ξ (углу места)

- Объёмная диаграмма направленности

Проекция на ось X

Проекция на ось Y

Вид сверху

3.4.    Вывод

При расчёте диаграммы направленности ФАР, при выбранном шаге расположения излучателей по азимуту и углу места наблюдаются дифракционные лепестки с уровнем до -50. Вычислим количество элементов при равномерном шаге.

N=Aλ22

При данном шаге получается 318 элементов, это на 13% больше, чем в гексагональной решётке. Из этого мы можем сделать вывод, что стоимость антенны в нашем случае будет меньше, но из-за этого начинают появляться дифракционные лепестки.

Список литературы

- Хансен Р.С.Фазированные антенные решетки.Второе издание.Москва: Техносфера, 2012. - 560 с., ISBN 978-5-94836-323-3

- Пудовкин, А.П. П881 Основы теории антенн : учебное пособие / А.П. Пудовкин, Ю.Н. Панасюк, А.А. Иванков. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 92 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0981-4

- Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток: Учеб. пособие для вузов / Д.И. Воскресенский, В.И. Степаненко, В.С. Филиппов и др. Подряд. Д.И. Воскресенского. 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Радиотехника, 2003.- 632 с.: ил. ISBN 5-256-004-2

- https://numpy.org/doc/